# Technischer Prüfbericht – FotoExpert AG

Produkt: Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art (Sony E-Mount)
Prüfnummer: FE-QC-2025-06-008
Prüfer: Lukas Gerber, Qualitätssicherung Technik
Prüfdatum: 08.06.2025
Ort: Testlabor FotoExpert AG, Luzern

## 1. Eingangsbefund

Das Objektiv wurde uns am 07.06.2025 durch den Kunden zur Überprüfung eingesendet. Äusserlich war das Objektiv unbeschädigt, keine Kratzer, keine Deformationen am Bajonett oder Gehäuse feststellbar.

## 2. Optische Prüfung

- Prüfung mit Lichttisch und Lupenvergrösserung auf Einschlüsse, Staubpartikel oder Glasfehler: keine Beanstandung.
- Vergütung der Front- und Rücklinse unversehrt, keine Beschichtungsfehler sichtbar.

## 3. Funktionstest Autofokus

- Testsystem: Sony A7R IV mit Firmware 2.10
- Betriebsmodi: AF-S, AF-C, Eye-AF mit Einzelfeld
- Testchart-Distanz: 3.0 m und 8.0 m
- Der Fokuspunkt wurde bei Blende f/1.4 exakt erfasst. Es konnte bei Wiederholung kein Fokus-Shift festgestellt werden.

## 4. MTF-Messung

- Durchführung nach ISO 12233 mit Imatest-Software
- MTF50-Wert im Zentrum: 1860 LW/PH
- MTF50-Wert am Rand: 1475 LW/PH
- Werte liegen im erwarteten Bereich laut Hersteller und Fachtests. Kein Hinweis auf Dezentrierung oder Fokusstreuung.

## 5. Mechanische Prüfung

- Bajonett sitzt fest, kein Spiel zwischen Objektiv und Kamera
- Fokus- und Blendenring laufen gleichmässig, kein Schleifen oder Widerstand
- Keine Spuren unsachgemässer Behandlung

## 6. Schlussbemerkung

Das geprüfte Objektiv zeigt keine Abweichungen von den werkseitigen Spezifikationen. Die gemessenen Schärfewerte liegen im Sollbereich. Eine Rücknahme wegen Qualitätsmangel ist nicht gerechtfertigt.

Gezeichnet: Lukas Gerber
Qualitätssicherung, FotoExpert AG